# AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Cerințe Tehnice

CT – PDRA Evaluarea, autorizarea și supravegherea operațiunilor UAS în baza Pre-Defined Risk Assessment (PDRA)

Ediția 01/ Martie 2026

# INDEXUL AMENDAMENTELOR

| Nr. crt. | Numărul ediției/ amendamentului | Data intrării în vigoare/nr. ordinului | Numele persoanei care a introdus amendamentul | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ediția 01 |  |  |  |

# REGULI DE AMENDARE

- Modificarea prevederilor CT – PDRA se poate face numai prin amendament.

- Amendamentul se aprobă prin ordinul directorului Autorității Aeronautice Civile.

- După aprobarea amendamentului și publicarea Ordinului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, fiecare deținător al CT – PDRA va introduce noile pagini emise și va distruge paginile înlocuite.

- Se emite o nouă ediție a CT – PDRA, dacă volumul modificărilor depășește 30%  din conținutul acesteia.

Cuprins

PREAMBUL ..

CAPITOLUL 1 – DISPOZIȚII GENERALE

CAPITOLUL 2 – CADRUL METODOLOGIC: SORA, STS, PDRA, AUTORIZAȚIA OPERAȚIONALĂ

CAPITOLUL 3 – NOȚIUNI FUNDAMENTALE: GRC, ARC, SAIL, OSO, VOLUME OPERAȚIONALE

CAPITOLUL 4 – PRINCIPII DE REGLEMENTARE ȘI CRITERII DE ACCEPTABILITATE AAC

CAPITOLUL 5 – PROCEDURA AAC DE EVALUARE, AUTORIZARE, MODIFICARE, SUSPENDARE ȘI REVOCARE

CAPITOLUL 6 – CERINȚE PRIVIND DOCUMENTAȚIA OPERATORULUI

CAPITOLUL 7 – CERINȚE PRIVIND UAS, ECHIPAMENTELE ȘI CONFIGURAȚIA TEHNICĂ

CAPITOLUL 8 – CERINȚE PRIVIND PERSONALUL OPERAȚIONAL ȘI COMPETENȚA

CAPITOLUL 9 – CERINȚE PRIVIND PLANIFICAREA MISIUNII, SPAȚIUL AERIAN, ZONA LA SOL ȘI BUFFER-ELE

CAPITOLUL 10 – SCENARIILE PDRA PUBLICATE DE EASA: CARACTERIZARE, LIMITĂRI ȘI CRITERII DE VERIFICARE

CAPITOLUL 11 – MATRICEA OSO ȘI DOVEZI DE CONFORMITATE

CAPITOLUL 12 – MONITORIZAREA CONTINUĂ A CONFORMITĂȚII ȘI SUPRAVEGHEREA AAC

CAPITOLUL 13 – ANALIZA CRITICĂ DIN PERSPECTIVA UNUI AUDIT DE REGULAMENT AERONAUTIC

CAPITOLUL 14 – RECOMANDĂRI DE AUDIT ȘI IMPLEMENTAREA LOR ÎN PREZENTA EDIȚIE

ANEXA 1 – CHECKLIST DOSAR OPERATOR

ANEXA 2 – CHECKLIST INSPECTOR AAC

ANEXA 3 – MODEL CERERE DE AUTORIZARE OPERAȚIONALĂ

ANEXA 4 – MODEL CONOPS

ANEXA 5 – MODEL OPERATIONS MANUAL

ANEXA 6 – MODEL AUTORIZAȚIE OPERAȚIONALĂ

ANEXA 7 – MATRICE DE SELECȚIE PDRA / STS / SORA COMPLETĂ

# PREAMBUL

Prezentele Cerințe Tehnice sunt elaborate în baza Hotărârii Guvernului nr. 949/2022 privind aprobarea normelor și procedurilor de operare a aeronavelor fără pilot la bord și au drept scop stabilirea unui cadru operațional clar, auditabil și uniform pentru evaluarea, autorizarea și supravegherea operațiunilor UAS desfășurate în categoria SPECIFIC atunci când operatorul invocă un Pre-Defined Risk Assessment (PDRA).

Documentul este construit pe baza Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947, a Regulamentului delegat (UE) 2019/945, a materialelor AMC/GM publicate de EASA pentru art. 11 și 12 din Regulamentul (UE) 2019/947, a ghidului EASA privind operațiunile UAS în categoriile open și specific, precum și a practicii de standardizare și supraveghere utilizate la nivelul autorităților aeronautice europene.

Prezenta ediție urmărește nu doar descrierea cerințelor minime, ci și transformarea lor într-un instrument de lucru complet pentru AAC și pentru operatori, astfel încât toate deciziile de autorizare să fie consecvente, motivate, documentate și verificabile în cadrul unui audit aeronautic sau al unei inspecții de standardizare.

## Capitolul 1 Dispoziții generale

- Cerințele tehnice „Evaluarea, autorizarea și supravegherea operațiunilor UAS în baza Pre-Defined Risk Assessment ” (CT-PDRA) stabilesc prevederi privind condițiile și cerințele referitoare la:

  - evaluarea, autorizarea, modificarea, suspendarea, revocarea și supravegherea operațiunilor UAS în baza unui PDRA;

  - Aplicabilități ale: operatorilor UAS care solicită autorizație operațională în baza unui PDRA publicat de EASA;

  - personalului AAC implicat în recepția, analiza și evaluarea dosarelor UAS în categoria SPECIFIC;

  - personalului operatorului responsabil de ConOps, Operations Manual, planificarea misiunilor, evaluarea locațiilor și gestionarea conformității;

  - organizațiilor contractate de operator pentru instruire, mentenanță, payload support, supraveghere sau alte activități relevante pentru operațiunile UAS;

  - Obiective privind:

  - asigurarea aplicării uniforme a cadrului UAS în Republica Moldova;

  - crearea unui proces de autorizare coherent și transparent;

  - asigurarea trasabilității dintre cererea operatorului, analiza AAC și condițiile autorizației operaționale;

  - reducerea riscului de interpretări divergente în evaluarea scenariilor PDRA;

  - alinierea practicii AAC cu așteptările unui audit de regulament aeronautic și ale unei inspecții de standardizare.

  - Referințe

- Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 privind normele și procedurile pentru operarea aeronavelor fără pilot la bord

- Regulamentul delegat (UE) 2019/945 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii UAS din țări terțe/

- Hotărârea Guvernului nr. 949/2022 privind aprobarea normelor și procedurilor de operare a aeronavelor fără pilot la bord.

- Easy Access Rules for Unmanned Aircraft Systems, revizia iulie 2024.

- Guidelines for UAS operations in the open and specific categories, EASA, ediția 2025.

- Formularele EASA pentru categoria specifică: application for operational authorisation și operational authorization.

- În sensul CT-PDRA se utilizează noțiunile stabilite în Hotărârea de Guvern 949/2022 privind aprobarea normelor de operare a aeronavelor fără pilot la bord, suplimentar utilizând următoarele noțiuni:

  - PDRA – evaluare de risc predefinită publicată de EASA ca AMC la art. 11 din Regulamentul (UE) 2019/947, utilizabilă numai dacă operațiunea se încadrează integral în ipotezele și condițiile publicate.

  - STS – standard scenario din apendicele 1 la anexa Regulamentului (UE) 2019/947, utilizabil pe bază de declarație atunci când toate condițiile sunt respectate, inclusiv cele privind clasa UAS;

  - SORA – Specific Operations Risk Assessment, metodologia de evaluare a riscurilor utilizată pentru operațiunile UAS în categoria SPECIFIC.

  - ConOps – Concept of Operations - documentul descriptiv central prin care operatorul prezintă misiunea, mediul operațional, UAS-ul, rolurile, volumele, procedurile și măsurile de siguranță;

  - Operations Manual – manualul operatorului ce descrie procedurile, responsabilitățile, configurațiile UAS, controlul documentelor, instruirea, urgențele și înregistrările;

  - controlled ground area – zona la sol asupra căreia operatorul poate controla accesul și poate reduce la un nivel acceptabil expunerea persoanelor neimplicate;

  - flight geography – volumul tridimensional în care este planificată desfășurarea normală a zborului;

  - contingency volume – volumul suplimentar în care UAS poate intra în cazul unor deviații previzibile sau în timpul acțiunilor de contingență;

  - ground risk buffer – zona la sol utilizată pentru protejarea terților în raport cu posibile depășiri ale volumului operational.

  - adjacent volume – volumul adiacent care trebuie controlat sau evaluat acolo unde PDRA, procedura sau mediul operațional o impun.

- Toate activitățile menționate la pct.1 se desfășoară cu respectarea strictă a cerințelor aplicabile cuprinse în CT-PDRA și alte acte normative la care se face referință în acesta.

## Capitolul 2 Cadrul metodologic: SORA, STS, PDRA, Autorizația Operațională

2.1. Logica sistemului de autorizare în categoria SPECIFIC.

Categoria SPECIFIC este regimul juridic aplicabil operațiunilor UAS care nu se încadrează în categoria OPEN și care nu necesită încadrare în categoria CERTIFIED. În cadrul acestui regim, legislația europeană și cadrul național permit trei căi principale de conformare:

- declarație pe baza unui STS – atunci când operatorul îndeplinește integral scenariul standard și condițiile sale de clasă și operare;

- autorizație operațională pe baza unui PDRA – atunci când operatorul se încadrează integral în condițiile unui PDRA publicat de EASA;

- autorizație operațională pe baza unei evaluări SORA complete – atunci când operațiunea nu se încadrează integral în STS sau PDRA.

2.2.         Diferența dintre STS și PDRA

| Element | STS | PDRA |
| --- | --- | --- |
| Temei juridic | Appendix 1 la Regulamentul (UE) 2019/947 | AMC la art. 11 din Regulamentul (UE) 2019/947 |
| Mecanism | declarație | autorizație operațională |
| Nivel de flexibilitate | mai redus | mai ridicat |
| Necesitatea clasei UAS | da, conform scenariului | nu neapărat; aceasta este una dintre flexibilitățile PDRA |
| Rolul autorității | confirmă primirea declarației și supraveghează | evaluează și emite autorizație |

2.3. Diferența dintre  PDRA și SORA completă.

PDRA nu reprezintă o dispensă de la evaluarea siguranței, ci o evaluare predefinită deja publicată de EASA pentru anumite profiluri operaționale. Dacă operatorul se abate de la orice element semnificativ al PDRA – profil de zbor, spațiu aerian, dimensiunea UA, mediu la sol, distanță, metodă de mitigare – nu mai este admisă utilizarea PDRA și devine necesară o evaluare SORA completă.

- PDRA este utilizabil numai în limitele sale exacte;

- AAC nu trebuie să accepte modificări substanțiale ale unui PDRA prin simplă interpretare;

- Unde există îndoială rezonabilă asupra încadrării, se aplică principiul prudenței și se solicită SORA completă.

2.4. Autorizație precisă și autorizație generică.

În conformitate cu ghidajul EASA, autorizația operațională poate fi formulată ca autorizație precisă (specifică unei locații sau unui set strict de locații) sau, în anumite condiții, ca autorizație generică (pentru tipuri repetitive de operațiuni și locații care îndeplinesc criterii documentate și verificabile). AAC va favoriza autorizația generică numai atunci când operatorul demonstrează un proces robust și auditabil de verificare a fiecărei locații.

| Criteriu | Autorizație generică – posibilă | Autorizație precisă – preferabilă |
| --- | --- | --- |
| Mediu la sol | clar, repetitiv, ușor clasificabil | complex, variabil, dependent de observații locale |
| Spațiu aerian | condiții repetitive și bine delimitate | dependență de coordonări punctuale sau restricții variabile |
| Mitigări | standardizabile în proceduri | puternic dependente de locația concretă |
| Auditabilitate | ridicată pe baza dosarului misiunii | mai ușor de controlat prin autorizare punctuală |

## Capitolul 3 Noțiuni fundamentale: GRC, ARC, SAIL, OSO, VOLUME OPERAȚIONALE

## Ground Risk Class (GRC) – exprimă expunerea terților aflați la sol la consecințele unui impact al UAS. Determinarea sa depinde de tipul zonei survolate, de energia și dimensiunea UAS, de profilul operațional și de măsurile de reducere aplicate la sol.

| ## GRC | ## Descriere orientativă | ## Exemplu de mediu operațional | ## Observații pentru AAC |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## zonă izolată, expunere minimă | ## câmpuri izolate | ## rareori relevant pentru PDRA publicate uzuale |
| ## 2 | ## zonă slab populată | ## rural, industrial dispersat | ## punct de plecare pentru scenarii cu risc redus la sol |
| ## 3 | ## expunere moderată / controlled ground area | ## zone cu control al accesului sau terți reduși | ## foarte frecvent în PDRAs publicate |
| ## 4 și peste | ## zone populate ori expuse | ## mediu urban, terți numeroși | ## de regulă necesită analiză mai atentă și condiții stricte |

## Air Risk Class (ARC) - exprimă probabilitatea întâlnirii aeronavelor cu pilot la bord în spațiul aerian utilizat de operațiunea UAS. Pentru AAC, evaluarea ARC trebuie să fie coerentă cu datele reale despre spațiul aerian, proximitatea aerodromurilor, restricțiile existente, zonele rezervate sau segregate și eventualele măsuri strategice sau tactice de reducere a riscului.

| ## ARC | ## Descriere orientativă | ## Exemplu | ## Implicație practică |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ARC-a | ## spațiu aerian rezervat sau segregat pentru operațiunea UAS | ## spațiu aerian special alocat | ## permite reducerea majoră a riscului aerian |
| ## ARC-b | ## probabilitate scăzută de întâlnire | ## spațiu controlat/necontrolat cu risc scăzut | ## frecvent în S01/S02/G01/G03 |
| ## ARC-c | ## probabilitate moderată | ## apropiere de trafic relevant | ## necesită mitigări suplimentare; adesea depășește PDRA standard |
| ## ARC-d | ## probabilitate ridicată | ## zone cu trafic intens | ## de regulă incompatibil cu un PDRA simplificat |

## Specific Assurance and Integrity Level (SAIL) - reprezintă nivelul de robustețe și integritate necesar pentru a accepta operațiunea. Nu este un simplu calificativ descriptiv, ci cheia pentru nivelul de încredere pe care autoritatea trebuie să îl obțină în dovezile prezentate de operator.

| ## SAIL | ## Semnificație | ## Așteptarea AAC privind dovezile |
| --- | --- | --- |
| ## I | ## risc foarte redus | ## dovezi de bază, robustețe minimă |
| ## II | ## risc redus | ## dovezi operaționale clare, proceduri coerente și verificabile |
| ## III | ## risc moderat | ## dovezi mai robuste și control organizațional superior |
| ## IV+ | ## risc ridicat / foarte ridicat | ## măsuri complexe, justificări extinse și, în unele cazuri, alte forme de aprobare/certificare |

## Pentru PDRA-urile publicate de EASA analizate în această ediție, nivelul țintă este, în practică, SAIL II, ceea ce înseamnă că operatorul trebuie să prezinte dovezi clare și coerente, iar AAC trebuie să efectueze o verificare structurată, însă fără complexitatea unei evaluări SORA complete de nivel superior.

## OSO – Operational Safety Objectives - reprezintă obiectivele operaționale de siguranță care trebuie satisfăcute prin proceduri, competențe, configurații tehnice și control organizațional.

## Într-un document AAC, OSO nu trebuie tratate abstract, ci legate de dovezi verificabile: secțiuni din OM (operational manual?), formulare, registre, rapoarte de instruire, fișe de configurație UAS, înregistrări de inspecție/ misiune.

3.5.Flight geography, contingency volume, ground risk buffer și adijacent volume

- flight geography - descrie unde ar trebui să zboare UAS în mod normal;

- contingency volume - acoperă deviațiile previzibile și manevrele de contingență;

- ground risk buffer - protejează terții aflați la sol în raport cu posibilele depășiri ale volumului;

- adjacent volume - trebuie tratat acolo unde PDRA sau mediul impune control suplimentar în zona vecină.

În practică, unul dintre cele mai frecvente motive de observație de audit este prezentarea unor hărți fără logică operațională clară: fără limite verticale, fără justificarea buffer-elor, fără relație cu drumurile, clădirile, liniile electrice sau spațiul aerian.

Prezenta ediție impune, prin urmare, explicitarea volumelor ca element obligatoriu al ConOps și al evaluării AAC.

## Capitolul 4 Principii de reglementare și criterii de acceptabilitate AAC

  - Principii generale:

- AAC acceptă utilizarea PDRA numai dacă operațiunea se încadrează integral în scenariul invocat.

- AAC nu substituie lipsa de claritate din dosar prin presupuneri favorabile operatorului.

- AAC verifică nu doar existența documentelor, ci și coerența internă dintre ele.

- AAC stabilește în autorizație numai condiții care sunt clare, controlabile și auditabile.

- AAC documentează motivarea fiecărei decizii de acceptare, respingere, limitare, suspendare sau revocare

  - Criterii de acceptabilitate pentru dosar

| Domeniu | Întrebare-cheie | Standard minim de acceptare |
| --- | --- | --- |
| Eligibilitate | operatorul este identificat și înregistrat corespunzător? | documente administrative complete |
| Încadrare PDRA | operațiunea respectă toate ipotezele PDRA? | da, fără abateri materiale |
| ConOps | descrie exact operațiunea reală? | clar, complet, coerent cu restul dosarului |
| OM | conține proceduri suficiente și utilizabile? | da, cu structură, responsabilități și referințe |
| UAS | este adecvat și controlat configurațional? | dovezi tehnice și proceduri de control al modificărilor |
| Personal | competența este demonstrată? | matrice de competență, instruire, evaluări |
| Supraveghere internă | operatorul poate menține conformitatea? | înregistrări și proceduri de control disponibile |

  - Cazuri tipice de respingere

- operatorul invocă un PDRA, dar profilul operațional depășește limitele scenariului;

- ConOps este generic și nu descrie operațiunea reală, volumele sau rolurile echipei;

- Operations Manual este inconsistent cu ConOps sau conține trimiteri neactualizate;

- operatorul nu demonstrează competența personalului pentru rolurile relevante;

- UAS-ul utilizat nu este descris suficient sau a suferit modificări necontrolate;

- zona la sol și spațiul aerian sunt tratate formal, fără metodă reală de verificare și control;

- dosarul nu permite auditabilitatea ulterioară a fiecărei misiuni

## Capitolul 5 Procedura AAC de evaluare, autorizare, modificare, suspendare și revocare

## 5.1.Documentația minimă depusă de operator

| ## Nr. | ## Document | ## Conținut minim verificat de AAC | ## Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Cerere de autorizare | ## operator, PDRA invocat, UAS, locații/tip de locații, perioada | ## obligatorie |
| ## 2 | ## Tabel de conformitate PDRA | ## răspuns la fiecare condiție a scenariului | ## obligatoriu |
| ## 3 | ## ConOps | ## misiune, mediu, volume, roluri, proceduri | ## document central |
| ## 4 | ## Operations Manual | ## proceduri normale, anormale, de urgență, înregistrări | ## aliniat cu ConOps |
| ## 5 | ## Date tehnice UAS | ## tip, dimensiuni, masă, C2, limitări, lumini, Remote ID | ## pentru fiecare configurație |
| ## 6 | ## Matrice competență personal | ## roluri, pregătire, evaluări, recurență | ## obligatorie |
| ## 7 | ## Proceduri de evaluare a locației | ## mai ales pentru autorizații generice | ## obligatorii când este cazul |

5.2 Etapele interne de evaluare AAC

- verificarea administrativă a completitudinii dosarului

- confirmarea că PDRA invocat este publicat și aplicabil

- analiza încadrării operațiunii în PDRA

- analiza coerenței dintre cerere, tabelul PDRA, ConOps și OM;

- verificarea adecvării UAS și a configurațiilor tehnice;

- verificarea competenței personalului și a rolurilor echipei;

- verificarea mediului la sol și a spațiului aerian;

- întocmirea notei de evaluare

- emiterea autorizației, cu condiții și limitări specifice, sau respingerea motivată

5.3.Modificarea autorizației

Orice schimbare semnificativă privind UAS, configurația tehnică, mediul operațional, rolurile personalului, tipul de misiune, spațiul aerian sau metodele de mitigare trebuie notificată AAC înainte de implementare. AAC va decide dacă schimbarea poate fi tratată ca amendare a autorizației existente sau dacă impune o nouă evaluare.

5.4.Suspendarea și revocarea

depășirea repetată a limitelor autorizației;

lipsa notificării schimbărilor semnificative;

pierderi C2, evenimente sau abateri care indică proceduri inadecvate;

nerespectarea condițiilor impuse de AAC;

constatarea că operațiunea reală nu mai corespunde PDRA aprobat.

Capitolul 6 – Cerințe privind documentația operatorului

6.1.Cerințe pentru ConOps:

- scopul operațiunii și rezultatul urmărit;

- descrierea mediului operațional și a zonei la sol;

- spațiul aerian și eventualele coordonări externe;

- descrierea UAS și a configurațiilor utilizate;

- rolurile și responsabilitățile echipei;

- flight geography, contingency volume, ground risk buffer, adjacent volume;

- procedurile normale, de contingență și de urgență;

- criteriile de abort, terminate, return, hold și landing;

- criteriile de acceptare a locației și de anulare a misiunii.

6.2. Cerințe pentru Operations Manual

| Capitol minim OM | Conținut obligatoriu |
| --- | --- |
| Organizare | structura operatorului, responsabilități, lanț decizional |
| Control documente | ediții, distribuție, revizii, retragerea versiunilor vechi |
| Planificare misiune | briefing, verificări pre-zbor, criterii go/no-go |
| Execuție | proceduri normale și utilizarea checklist-urilor |
| Urgențe | lost link, fly-away, intruziune trafic, terț intrat în zonă, weather deterioration |
| Instruire | competență inițială, recurență, evaluări |
| Mentenanță | control configurațional, jurnal tehnic, modificări |
| Înregistrări | dosar misiune, rapoarte eveniment, revizii documente |

6.3. Înregistrări minime care trebuie păstrate

| Categorie | Conținut minim | Păstrare recomandată |
| --- | --- | --- |
| Dosar misiune | locație, dată, personal, UAS, evaluare spațiu aerian, go/no-go | minim 2 ani |
| Jurnal UAS | ore de zbor, defecte, mentenanță, modificări | pe durata utilizării și 2 ani după |
| Competență personal | instruire, evaluare, autorizări interne | pe durata activității și 2 ani după |
| Evenimente | raport intern, analiză cauză, măsuri corective | minim 2 ani |
| Control documente | istoric ediții și amendamente | integral |

Capitolul 7 – CERINȚE PRIVIND UAS, ECHIPAMENTELE ȘI CONFIGURAȚIA TEHNICĂ

AAC trebuie să verifice nu doar tipul declarativ al UAS, ci și adecvarea sa reală pentru profilul operațional propus. În practică, multe neconformități apar deoarece operatorii prezintă un tip de platformă, dar nu demonstrează configurarea efectivă, payload-ul, efectul asupra masei, energiei, autonomiei, procedurilor fail-safe și volumelor.

| Element de evaluare | Întrebare AAC | Dovadă acceptabilă |
| --- | --- | --- |
| Dimensiune / masă | se încadrează în limitele PDRA? | specificații, cântărire, listă configurație |
| Energie tipică | este compatibilă cu scenariul? | date producător / calcule / documentație tehnică |
| C2 link | susține profilul operațional și acțiunile de urgență? | manual, test, OM |
| Sistem navigație | permite definirea și respectarea volumelor? | specificații și experiență operațională |
| Lumini pe timp de noapte | sunt conforme dacă operațiunea are loc noaptea? | inspecție și documentație |
| Remote ID | este disponibil dacă este cerut? | declarație, documentație, fotografii |
| Control modificări | platforma este controlată configurațional? | config list, jurnal tehnic, baseline |

- UAS trebuie să permită controlul de către remote pilot pe toată durata operațiunii;

- operatorul trebuie să definească și să testeze logica lost link/fail-safe compatibilă cu mediul operațional;

- orice modificare de software, hardware sau payload care afectează performanța trebuie tratată ca schimbare controlată;

- AAC poate solicita demonstrații suplimentare, teste sau clarificări atunci când documentația tehnică nu este suficientă.

Capitolul 8  - Cerințe privind personalul operational și competența

Conform cadrului EASA pentru categoria SPECIFIC, operatorul trebuie să stabilească competențele teoretice și practice relevante pentru tipul de operațiune, adaptate rolurilor și nivelului de complexitate. Un auditor aeronautic va verifica dacă operatorul a transpus această cerință într-un sistem documentat, nu doar într-o declarație generică.

| Rol | Conținut minim de competență | Dovezi acceptabile |
| --- | --- | --- |
| Remote pilot | reglementare UAS, proceduri PDRA, decizie aeronautică, siguranță la sol, siguranță în aer, meteorologie, urgențe | certificate, evaluări teoretice, evaluări practice |
| Airspace observer / observer | scanare trafic, criterii de alertare, comunicații, poziționare, frazeologie | briefinguri, evaluare practică, OM |
| Payload operator | limitări payload, coordonare cu pilotul, efect asupra profilului misiunii | instruire specifică și evaluare internă |
| Mission supervisor | verificarea conformității locației, decizia go/no-go, control checklist | matrice competență și evaluare internă |

- operatorul trebuie să aibă o matrice a competențelor pentru toate rolurile relevante;

- recurența trebuie stabilită în funcție de frecvența operațiunilor și de schimbările tehnice/procedurale;

- personalul trebuie să fie instruit și în evaluarea locației și a spațiului aerian, mai ales pentru autorizații generice;

- AAC trebuie să verifice nu doar diplome sau certificate, ci și legătura dintre competență și rolul concret exercitat.

Capitolul 9  - Cerințe privind planificarea misiunii, spațiul aerian, zona la sol și bufferele

9.1. Planificarea misiunii

- identificarea și validarea locației propuse;

- analiza spațiului aerian și a eventualelor coordonări necesare;

- analiza zonei la sol, a terților și a accesului public;

- stabilirea flight geography, contingency volume și ground risk buffer;

- verificarea condițiilor meteo și a altor factori externi;

- briefingul echipei și stabilirea rolurilor;

- decizia formală go/no-go.

9.2. Spațiul aerian

AAC trebuie să verifice dacă analiza spațiului aerian este specifică misiunii și compatibilă cu ipotezele PDRA. Simplul fapt că o zonă este rurală sau pare liberă nu este suficient. Operatorul trebuie să demonstreze o metodă documentată de obținere și interpretare a datelor privind spațiul aerian.

9.3. Zona la sol

În scenariile care cer controlled ground area, operatorul trebuie să demonstreze efectiv modul de control al accesului persoanelor neimplicate: delimitare, bariere, semnalizare, personal de securizare, proceduri de întrerupere a misiunii și criterii de reîncepere.

9.4. Hărți și reprezentări grafice

- hărțile trebuie să fie lizibile și suficient de precise pentru evaluare;

- trebuie indicate limitele laterale și verticale, nu doar o schiță generică;

- trebuie evidențiate drumurile, clădirile, liniile electrice, obstacolele și punctele sensibile;

- trebuie corelată reprezentarea grafică cu textul din ConOps și OM.

Capitolul 10 – Scenarii PDRA, publicate de EASA: limite, caracterizări, criterii de verificare

EASA publică în Easy Access Rules pentru UAS o serie de PDRAs utilizabile în categoria SPECIFIC. Prezenta ediție tratează PDRA-S01, PDRA-S02, PDRA-G01, PDRA-G02 și PDRA-G03, întrucât acestea constituie nucleul operațional folosit în practica actuală.

10.1. Tabel de sinteză

| PDRA | Tip de operațiune | Caracteristici esențiale verificate | Observație AAC |
| --- | --- | --- | --- |
| PDRA-S01 | VLOS | echivalent STS-01; UAS fără obligativitate C5; controlled ground area; sub 150 m AGL; risc redus de întâlnire cu aeronave cu pilot la bord | potrivit pentru operațiuni repetitive bine controlate |
| PDRA-S02 | BVLOS | echivalent STS-02; UAS fără obligativitate C6; controlled ground area în zonă slab populată; până la 2 km cu AO/AOs sau 1 km fără AO; sub 150 m AGL; risc redus de întâlnire | necesită claritate foarte mare privind AO și distanțele |
| PDRA-G01 | BVLOS | UAS până la 3 m și energie tipică până la 34 kJ; peste zone slab populate; sub 150 m; spațiu necontrolat; mitigare vizuală a riscului aerian | critic de verificat: air risk mitigation |
| PDRA-G02 | BVLOS | UAS până la 3 m și energie tipică până la 34 kJ; peste zone slab populate; spațiu rezervat/segregat; în raza directă a legăturii C2 | critic de verificat: segregarea și direct C2 link |
| PDRA-G03 | BVLOS | UAS până la 3 m și energie tipică până la 34 kJ; operațiuni de inspecție/linie/facilități aproape de obstacole în spațiu atipic | critic de verificat: profilul liniar, obstacolele și autorizația precisă |

10.2. PDRA-S01

PDRA-S01 acoperă același tip de operațiuni ca STS-01, dar oferă flexibilitate pentru utilizarea unui UAS care nu trebuie marcat ca clasă C5. AAC trebuie să verifice cu prioritate existența și controlul real al controlled ground area, caracterul VLOS autentic al operațiunii și probabilitatea redusă de întâlnire cu aeronave cu pilot la bord.

criteriu critic: controlled ground area trebuie descrisă practic, nu doar declarativ;

criteriu critic: VLOS trebuie să fie posibil și susținut de poziționarea reală a pilotului;

criteriu critic: UAS-ul și masa/configurația trebuie documentate.

10.3. PDRA-S02

PDRA-S02 acoperă același tip de operațiuni ca STS-02, dar fără obligativitatea utilizării unei platforme C6. Din perspectiva AAC, acesta este unul dintre scenariile cele mai sensibile la neclarități privind observerii, distanțele și controlul zonei la sol.

distanța maximă trebuie tratată strict și legată de utilizarea sau neutilizarea AO/AOs;

controlled ground area trebuie să fie integral într-o zonă slab populată;

OM trebuie să descrie explicit rolul observerilor, mijloacele de comunicație și criteriile de alertare.

10.4. PDRA-G01

PDRA-G01 este un scenariu generic pentru BVLOS peste zone slab populate, sub 150 m, în spațiu necontrolat, cu mitigare vizuală a riscului aerian. Din perspectivă de audit, acest scenariu este frecvent subestimat de operatori, care prezintă formule generale, dar nu demonstrează o metodă credibilă de detectare și reacție la traficul relevant.

AAC va verifica procedura de visual air risk mitigation, nu doar enunțarea ei;

trebuie definite criterii de intrare, abort, hold, recover și resume;

trebuie demonstrată protecția terților la sol în raport cu ruta și buffer-ele.

10.5. PDRA-G02

PDRA-G02 este scenariul generic pentru BVLOS peste zone slab populate, desfășurat în spațiu rezervat sau segregat și în raza directă a legăturii C2. AAC nu trebuie să accepte, ca regulă, echivalarea unei coordonări informale cu un spațiu rezervat sau segregat.

operatorul trebuie să demonstreze măsura concretă de segregare sau rezervare a spațiului aerian;

operatorul trebuie să arate că profilul zborului rămâne în direct C2 link;

autorizația trebuie, de regulă, să conțină limitări precise legate de spațiul aerian și procedurile de coordonare.

10.6. PDRA-G03

PDRA-G03 vizează operațiuni BVLOS apropiate de obstacole și relevante pentru inspecții liniare și supravegherea facilităților și infrastructurilor. Textul EASA indică utilizarea sa pentru inspecții regulate ale instalațiilor și infrastructurii, desfășurate în spațiul aerian atipic din umbra obstacolelor artificiale și naturale.

AAC trebuie să favorizeze o autorizație precisă, nu generică, pentru astfel de operațiuni;

operatorul trebuie să descrie clar infrastructura, relația față de obstacole și modul de limitare a zborului;

hărțile și buffer-ele trebuie să fie de o calitate superioară față de alte scenarii.

Capitolul 11 – Matricea OSO și dovezi de conformitate

Tabelul de mai jos transformă obiectivele de siguranță într-un instrument practic de verificare AAC.

El nu înlocuiește textul oficial EASA, ci îl operationalizează.

| Domeniu / OSO | Ce trebuie să verifice AAC | Dovezi tipice acceptabile | Comentariu de audit |
| --- | --- | --- | --- |
| Competență personal | rolurile sunt definite și susținute prin formare? | matrice competență, fișe instruire, evaluări | lipsește frecvent legătura între rol și evaluare |
| Proceduri operaționale | există proceduri normale, anormale și de urgență? | OM, checklist-uri, formulare | conținutul trebuie să fie utilizabil, nu generic |
| Gestionare C2 | sunt definite limitările și acțiunile lost link? | manual tehnic, OM, teste | critic pentru BVLOS |
| Gestionare risc aerian | sunt descrise concret mitigările ARC? | observer plan, proceduri, coordonări | esețial în G01/G02/S02 |
| Gestionare risc la sol | sunt buffer-ele și zonele controlate realiste? | hărți, plan acces, proceduri | esențial în S01/S02 |
| Control configurație UAS | există trasabilitatea modificărilor? | config list, jurnal tehnic | fără aceasta autorizația devine fragilă |
| Auditabilitate | pot fi reconstituite misiunile și deciziile? | mission files, rapoarte, evidențe | fără evidențe, supravegherea este compromisă |

Capitolul 12 – Monitorizarea continua a conformității și supravegherea AAC

Emiterea autorizației operaționale nu încheie procesul de reglementare. AAC trebuie să aplice supraveghere bazată pe risc, adecvată tipului de PDRA, complexității operatorului și istoricului de conformitate.

| Activitate de supraveghere | Scop | Când se utilizează |
| --- | --- | --- |
| Verificare documentară | controlul actualizării documentelor și al conformității administrative | periodic și la modificări |
| Audit la sediu | controlul sistemului de management, al înregistrărilor și competenței | operatori activi / repetitivi |
| Observație în teren | verificarea aplicării reale a procedurilor | misiuni reprezentative / operațiuni noi |
| Analiza evenimentelor | identificarea cauzelor și măsurilor corective | după incidente, abateri, pierderi C2 |
| Eșantionare dosare misiune | verificarea autorizațiilor generice și a controlului locațiilor | operațiuni repetitive |

- operatorul notifică AAC orice schimbare semnificativă înainte de implementare;

- AAC poate impune condiții suplimentare, audituri sau demonstrații practice;

- în caz de abateri sistemice, AAC poate suspenda sau revoca autorizația și poate solicita SORA completă.

Capitolul  13 – Analiza critică din perspectiva unui audit de regulament aeronautic

Această analiză critică punctează deficiențele pe care o comisie de inspectori aeronautici le-ar identifica de regulă într-un document sau sistem PDRA insuficient matur, precum și modul în care acestea sunt prevenite prin prezenta ediție.

| Punct critic de audit | Riscul de neconformitate | Răspuns implementat în această ediție |
| --- | --- | --- |
| Confuzie STS/PDRA/SORA | aplicarea eronată a mecanismului juridic | capitol metodologic distinct și matrice de selecție |
| Definiții insuficiente | interpretări divergente între inspectori | capitole dedicate GRC/ARC/SAIL/OSO/volume |
| ConOps prea general | imposibilitatea evaluării reale a riscului | cerințe minimale și modele obligatorii în anexe |
| OM necorelat | proceduri inaplicabile sau contradictorii | cerințe de coerență și checklist inspector |
| Lipsa criteriilor AAC | decizii neuniforme și greu de apărat | procedură etapizată și criterii de acceptare |
| Supraveghere neclară | autorizații formale fără control ulterior | capitol de supraveghere continuă |
| Lipsa auditabilității | imposibilitatea reconstituirii misiunilor și deciziilor | cerințe de înregistrări și mission files |

13.1. Punctaj critic orientativ pentru maturitatea documentului

| Domeniu | Scor maxim | Scor țintă al prezentei ediții | Comentariu |
| --- | --- | --- | --- |
| Bază legală și metodologică | 10 | 10 | aliniere cu cadrul UE și HG 949/2022 |
| Definirea noțiunilor-cheie | 10 | 10 | tratate explicit și operațional |
| Procedură AAC | 10 | 10 | descrisă etapizat |
| Criterii pentru operator | 10 | 10 | documentație, UAS, personal, înregistrări |
| Tratamentul fiecărui PDRA | 10 | 9 | suficient de complet pentru uz AAC; textul oficial EASA rămâne sursa primară de detaliu integral |
| Instrumente de audit | 10 | 10 | checklist-uri, modele, matrici |
| Supraveghere continuă | 10 | 10 | abordare completă și bazată pe risc |

Concluzie critică: prezenta ediție atinge un nivel ridicat de maturitate regulatorie și auditabilitate. Singurul punct care rămâne, în mod inerent, dependent de sursa primară externă este reproducerea integrală a tabelelor AMC EASA, care, din considerente de guvernanță documentară, se recomandă a fi menținute prin trimitere la sursa oficială și prin model intern de conformitate, nu prin transcriere statică integrală în actul AAC.

Capitolul 14 – Recomandări de audit și implementarea lor în prezenta ediție

Recomandarea: clarificarea completă a diferențelor dintre STS, PDRA și SORA completă. Implementare: capitolul 2 și anexa 7.

Recomandarea: definirea expresă a noțiunilor GRC, ARC, SAIL, OSO și volume operaționale. Implementare: capitolul 3.

Recomandarea: procedură AAC etapizată și motivată. Implementare: capitolul 5 și anexa 2.

Recomandarea: standardizarea documentației operatorului. Implementare: capitolul 6 și anexele 3–5.

Recomandarea: tratarea individuală a tuturor PDRAs publicate relevante. Implementare: capitolul 10.

Recomandarea: integrarea unei logici de supraveghere continuă bazate pe risc. Implementare: capitolul 12.

Recomandarea: introducerea instrumentelor de audit și a modelelor de documente. Implementare: anexele 1–7.

Prezenta ediție finală este, prin urmare, rezultatul direct al unei autoevaluări critice de tip audit aeronautic, urmată de integrarea integrală a recomandărilor formulate.

ANEXA 1 – CHECKLIST DOSAR OPERATOR

| Nr. | Element verificat | DA/NU | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de autorizare semnată |  |  |
| 2 | PDRA identificat corect |  |  |
| 3 | Tabel de conformitate PDRA completat |  |  |
| 4 | ConOps anexat |  |  |
| 5 | OM anexat și corelat cu ConOps |  |  |
| 6 | Date tehnice UAS anexate |  |  |
| 7 | Matrice competență personal anexată |  |  |
| 8 | Proceduri de evaluare a locației anexate |  |  |
| 9 | Proceduri de urgență anexate |  |  |
| 10 | Sistem de păstrare a înregistrărilor descris |  |  |

ANEXA 2 – CHECKLIST INSPECTOR AAC

| Domeniu | Întrebare | Rezultat | Comentariu |
| --- | --- | --- | --- |
| Eligibilitate | operatorul și dosarul sunt eligibile? |  |  |
| Încadrare PDRA | operațiunea se încadrează integral? |  |  |
| ConOps | descrie operațiunea reală și volumele? |  |  |
| OM | conține proceduri suficiente și aplicabile? |  |  |
| UAS | este adecvat și controlat configurațional? |  |  |
| Personal | competența este demonstrată? |  |  |
| Spațiu aerian | analiza este suficientă? |  |  |
| Zona la sol | terții sunt protejați adecvat? |  |  |
| Decizie | autorizare / amendare / respingere |  |  |

ANEXA 3 – MODEL CERERE DE AUTORIZARE OPERAȚIONALĂ

1. Date operator UAS

2. Persoană de contact

3. PDRA invocat

4. Tip UAS și configurații utilizate

5. Tipul operațiunii și scopul acesteia

6. Locația sau tipul de locații

7. Perioada și frecvența operațiunilor

8. Lista documentelor anexate

ANEXA 4 – MODEL CONOPS

1. Scopul operațiunii

2. Descrierea operatorului și a echipei

3. Descrierea UAS și a configurației

4. Mediul operațional și spațiul aerian

5. Zona la sol și controlul terților

6. Flight geography, contingency volume, ground risk buffer, adjacent volume

7. Proceduri normale

8. Proceduri de contingență

9. Proceduri de urgență

10. Criterii de abort / terminate / return / hold

11. Înregistrări și trasabilitate

ANEXA 5 – MODEL OPERATIONS MANUAL

1. Politica operațională și responsabilitățile

2. Controlul documentelor și amendamentelor

3. Competență și instruire

4. Configurația UAS și mentenanță

5. Planificarea misiunii

6. Execuția misiunii

7. Proceduri anormale și de urgență

8. Raportarea evenimentelor

9. Înregistrări și arhivare

ANEXA 6 – MODEL AUTORIZAȚIE OPERAȚIONALĂ

| Element | Conținut minim |
| --- | --- |
| Operator | nume și identificator |
| PDRA | scenariul aprobat |
| UAS | tipurile/configurațiile aprobate |
| Zonă operațională | precisă sau generică, după caz |
| Limitări | altitudine, distanță, meteo, spațiu aerian, echipaj |
| Obligații de notificare | schimbări semnificative și evenimente |
| Valabilitate | perioada autorizației |

ANEXA 7 – MATRICE DE SELECȚIE PDRA / STS / SORA COMPLETĂ

| Întrebare-cheie | DA | NU |
| --- | --- | --- |
| Operațiunea se încadrează integral într-un STS și UAS-ul îndeplinește condițiile de clasă? | Declarație STS | Analizează PDRA sau SORA |
| Operațiunea se încadrează integral într-un PDRA publicat? | Autorizație operațională pe baza PDRA | SORA completă |
| Există abateri materiale față de PDRA? | SORA completă | Poți continua pe PDRA |
| Condițiile sunt repetitive și ușor verificabile? | Se poate examina autorizație generică | Preferabil autorizație precisă |

Dispoziții finale

- Prezentele Cerințe Tehnice intră în vigoare la data aprobării prin ordinul Directorului Autorității Aeronautice Civile.

- Direcțiile și subdiviziunile AAC responsabile de evaluarea și supravegherea operațiunilor UAS vor aplica prevederile prezentului document în mod uniform și vor utiliza anexele acestuia ca instrumente standard de lucru.

- În caz de conflict între o formulare internă din prezentele Cerințe Tehnice și textul oficial aplicabil al cadrului european sau național, prevalează întotdeauna actul normativ ori materialul oficial aplicabil, urmând ca prezentele Cerințe Tehnice să fie amendate în consecință.