CIRCULARĂ DE NAVIGABILITATE

ÎNTREȚINEREA AERONAVELOR

LISTA DE REVIZII

| Revizia | Data | Fundamentare revizie |
| --- | --- | --- |
| Inițială | 02.11.2025 |  |

# Lista de coordonare

|  | Subdiviziunea | Nume/Prenume | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aprobat | Director | Andrei CEBANU |  |  |
| Coordonat | Director adjunct |  |  |  |
| Avizat | Șef al Direcției Management al siguranței și Conformității | Cristina MANEA |  |  |
| Coordonat | Șef adjunct al Direcției Navigabilitate | Marian BUȚCU |  |  |
| Elaborat | Inspector principal în Direcția Navigabilitate | Ion DUBINA |  |  |

## CUPRINS

Ediția 01 	2

Lista de revizii................................................................................................................................................2

Lista de coordonare	3

CUPRINS	4

Lista paginilor în vigoare	5

1.	PREVEDERI GENERALE	6

2.	Scop	6

3.	Aplicabilitate	7

4.	Referinșe acte normative și procedurale	7

5.	Prevederi și mod de aplicare	8

5.1.	Privelegii și limitări pentru întreșinerea de linie	8

5.1.1.	Definișia întreținerii de linie a aeronavelor	8

5.1.2.	Responsabilitățile organizației	8

5.1.3.	Evaluarea activității de întreținere	8

5.1.4.	Exemple de activități de întreținere considerate întreținere de bază	10

5.2.	Activități de întreținere în afara amplasamentelor autorizate	11

5.2.1.	Definiție și aplicabilitate	11

5.2.2.	Activități de întreținere sub privilegiile aprobate în baza 145.A.75(c)	11

5.2.3.	Aprobarea prealabilă în cazul altor activități de întreținere în afara amplasamentelor aprobate	14

5.3.	Stație de întreținere la linie fără personal permanent categoria B2 	15

5.4.	Punerea în serviciu după întreținerea la linie	15

5.4.1.	Comanda de lucru (WO) emisă de operator	15

5.4.2.	Modalități de emitere a CRS pentru intreținerea la linie	16

5.5.    Configurarea minimă pentru locația de întreținere la linie ……………………      …………….....18

5.5.1	Scop și aplicabilitate	18

5.2.2.	Lista de verificare pentru minima configurare a locației de întreținere la linie	18

6.	Mențiuni	19

7.	Formulare...........................................................................................................................................20

8.       Anexe	20

# Lista paginilor în vigoare

| Numărul paginii | Ediția / Amendamentul | Data | Numărul paginii | Ediția / Amendamentul | Data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/00 | Noiembrie 2025 | 17 | 01/00 | Noiembrie 2025 |
| 2 | 01/00 | Noiembrie 2025 | 18 | 01/00 | Noiembrie 2025 |
| 3 | 01/00 | Noiembrie 2025 | 19 | 01/00 | Noiembrie 2025 |
| 4 | 01/00 | Noiembrie 2025 | 20 | 01/00 | Noiembrie 2025 |
| 5 | 01/00 | Noiembrie 2025 |  |  |  |
| 6 | 01/00 | Noiembrie 2025 |  |  |  |
| 7 | 01/00 | Noiembrie 2025 |  |  |  |
| 8 | 01/00 | Noiembrie 2025 |  |  |  |
| 9 | 01/00 | Noiembrie 2025 |  |  |  |
| 10 | 01/00 | Noiembrie 2025 |  |  |  |
| 11 | 01/00 | Noiembrie 2025 |  |  |  |
| 12 | 01/00 | Noiembrie 2025 |  |  |  |
| 13 | 01/00 | Noiembrie 2025 |  |  |  |
| 14 | 01/00 | Noiembrie 2025 |  |  |  |
| 15 | 01/00 | Noiembrie 2025 |  |  |  |
| 16 | 01/00 | Noiembrie 2025 |  |  |  |

# PREVEDERI GENERALE

  - Generalități

Prezenta circulară de navigabilitate este emisă pentru informare și orientare. Descrie un exemplu al unui mijloc acceptabil de conformare, dar nu singurul, în scopul de a  demonstra conformarea cu reglementările și standardele aplicabile. Această circulară de navigabilitate, așa cum este redactată, nu modifică, conduce sau permite abateri de la cerințele reglementărilor aplicabile.

# Definiții și Abrevieri

| Abrevieri |  |
| --- | --- |
| AAC RM | Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova |
| AD | Directivă de Navigabilitate (Airworthiness Directive) |
| AMC | Mijloace Acceptabile de Conformare (Acceptable Means of Compliance) |
| AMM/ EMM/CMM | Manual de întreținere pentru aeronavă/ motor/ componente (Aircraft/ Engine/Component Maintenance Manual) |
| AOG | Aeronavă indisponibilă din motive tehnice (Aircraft on Ground) |
| ATL | Jurnalul de bord al aeronavei (Aircraft Technical Log) |
| CRS | Certificat de Punere în Serviciu (Certificate of Release to Service) |
| EASA | Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (European Aviation Safety Agency) |
| FH | Resursa exprimată în ore zbor (Flight Hours) |
| FC | Resursa exprimată în cicli (Flight Cycles) |
| MCC | Centrul de Control al întreținerii (Maintenance Control Centre) |
| MOE | Memoriul de prezentare a organizației de întreținere (Maintenance Organisation Expozition) |
| MP | Program de Întreținere (Maintenance Programe) |
| MPD | Documentul de planificare a întreţinerii (Maintenance Planning Document) |
| MSG | Grupul de coordonare întreţinere (Maintenance Steering Group) |
| NDT | Testări nedistructive (Non-Destructive Testing) |
| Partea-145 | Anexa II- Partea-145 la HG 465/2025 |
| TC | Certificat de Tip (Type Certificate) |
| SB | Buletin Service (Service Buletin) |

# SCOP

Prezentul material furnizează organizațiilor de întreținere autorizate conform Partea-145 un ghid referitor la stabilirea:

- privilegiilor și limitărilor asociate domeniului de autorizare pentru întreținere la linie;

- complexității lucrărilor de întreținere ce pot fi efectuate conform domeniului de autorizare de

întreţinere la linie;

- procedurilor aplicabile în cazul activității de întreţinere efectuată în afara locaţiei/locaţiilor

autorizate, conform prevederilor din Part 145.A.75.(c),

- procedurilor aplicabile în cazul în care personalul de certificare cat. B2 nu este disponibil

permanent la stația de întreținere la linie.

- condiţiilor pentru aprobarea de către AAC RM a altor lucrări de întreţinere în afara       locaţiilor  aprobate;

- condiţiilor pentru posibile modalități de emitere a CRS pentru întreţinerea la linie;

- configuraţiei minime pentru locaţiile de întreţinere la linie.

# 3.   APLICABILITATE

Prevederile prezentei circulare de navigabilitate sunt aplicabile agenților aeronautici civili din Republica Moldova care dețin sau solicită AAC RM autorizare pentru întreținerea de aeronave, conform Partea-145.

# 4.  REFERINŢE ACTE NORMATIVE ŞI PROCEDURALE

| Acte normative | Observații |
| --- | --- |
| Codul aerian Nr. 301 din 21.12.2017 | cu modificările și completările ulterioare |
| HG RM nr. 465 din 12.08.2025, pentru aprobarea Regulamentului privind continuitatea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea organizațiilor și a personalului cu atribuții în domeniu; |  |
| AMC și GM la regulamentul aprobat prin HG 465/2025, pentru Partea-145, ca mijloace de conformare cu cerințele cuprinse în HG 465/2025. |  |
| Materiale de ghidare EASA pentru cerințe tehnice specifice UG.CAO.00134-005 – Aircraft Maintenance |  |

5. PREVEDERI ȘI MOD DE APLICARE

## 5.1. PRIVILEGII ŞI  LIMITĂRI  PENTRU  ÎNTREŢINEREA  LA LINIE

5.1.1.  Definiția întreţinerii la linie a aeronavelor

Definiția pentru activitatea de întreţinere la linie a aeronavelor este furnizată în AMC.145.A.10,

împreună cu o listă de activităţi care ”pot” fi considerate activități de întreţinere la linie.

Cuvântul “pot” este utilizat deoarece nu se poate stabili o linie de demarcaţie între activitatea de întreţinere la linie şi de bază cu aplicabilitate generală în toate cazurile.

### 5.1.2. Responsabilităţile organizaţiei

Organizaţia trebuie să se asigure înainte de efectuarea oricărei activităţi de întreţinere că acea

activitate poate fi efectuată în cadrul domeniului său de autorizare de întreţinere la linie (vezi AMC 145.A.10) şi că nu se încadrează în nici una din situațiile prevăzute în paragraful 5.1.4 al prezentei circulare.

Această evaluare nu trebuie efectuată de fiecare dată, dar trebuie să se bazeze pe procedurile din MOE deja stabilite (de exemplu, este evident faptul că inspecţia zilnică- daily check- este o activitate de întreţinere la linie şi nu trebuie evaluată de fiecare dată).

Chiar dacă această evaluare confirmă faptul că activitatea se încadrează la întreţinerea la linie, organizaţia trebuie de asemenea să verifice dacă această activitate necesită alte mijloace faţă de cele deja utilizate la staţia de linie (de ex. Utilizarea hangarului, a platformelor, standurilor, etc.).

Următoarele  paragrafe  furnizează  material  de  ghidare  despre  când  şi  cum  se  evaluează activitatea de întreţinere.

### 5.1.3. Evaluarea activității de întreţinere

Evaluarea efectuată pentru a decide dacă o activitate de întreţinere se încadrează în definiţia de

întreţinere la linie sau la bază poate fi necesară în două situaţii diferite:

a) în cazul autorizării iniţiale/ modificării domeniului de autorizare, atunci când se evaluează

domeniul de activitate pe care îl solicită organizaţia,

b) în cazul unei organizaţii deja autorizată Partea-145, atunci când se evaluează dacă activitatea

de întreţinere solicitată de un client (de ex. aplicarea unui nou SB solicitat de client/ operator, o rectificare de defect, un pachet de lucrări solicitat de client, etc.) se încadrează în domeniul de activitate de întreţinere la linie autorizat.

Notă: activitatea de întreţinere este considerată starea/perioada când o aeronavă se află în responsabilitatea organizaţiei Partea-145 pentru a efectua una sau o serie de lucrări de întreţinere care sunt identificate într-o „comandă de lucru clară” emisă oficial de către client/ operator.

Este  responsabilitatea  organizaţiei  de  întreținere  să  demonstreze  autorităţii  competente  că domeniul de activitate solicitat poate fi efectuat în mediul de întreţinere la linie, conform propriului domeniu de activitate de întreţinere la linie.

Elementul principal al acestei evaluări este analiza nivelului activităţii de întreţinere ce urmează a fi efectuată conform domeniului de activitate de întreţinere la linie, cu aplicarea următoarelor criterii generale:

A. Depistare de defecte și/sau rectificare de defecte care nu necesită suport logistic specific întreținerii de bază. Sunt acele lucrări neprogramate necesare pentru operarea zilnică a unei aeronave şi care nu sunt prevăzute în paragraful 5.1.4 de mai jos;

B. Înlocuirea componentelor incluzând atât înlocuiri planificate ale componentelor cuprinse în lucrările  programate  identificate  în  cap.  1.9  MOE  cât  și  înlocuirea  neprogramată  a componentelor în legătură cu activitatea de rectificare a defectelor (ex. AOG, închidere MEL, etc );

C. Modificări și reparații minore care nu necesită dezasamblări extensive și pot fi executate

prin mijloace simple;

D. Lucrări de întreţinere minore programate sunt acele lucrări programate specificate în

programul  de  întreţinere  al  aeronavei,  care  nu  depăşesc  controlul  săptămânal  (sau echivalent, acceptat de autoritatea competentă); Acesta este nivelul maxim al lucrărilor de întreținere programate care ar trebui luate în considerare la stația de întreținere de linie la care nu este disponibil un hangar.

E. Controale programate sunt acele lucrări programate care depăşesc controlul săptămânal (sau echivalent, aşa cum este stabilit de către autoritatea competentă) şi care nu sunt prevăzute în paragraful 5.1.4 de mai jos. Acestea pot fi luate în considerare pentru domeniul de activitate al stației  de întreținere la linie în cazul în care organizația are acces la un hangar. Acest lucru nu înseamnă că toate controalele programate trebuie să fie efectuate în hangar. Necesitatea efectivă de a utiliza hangarul trebuie evaluată individual pentru fiecare control particular, ca parte a „procesului de luare a deciziilor” descris mai jos.

Este  necesar  ca  organizaţia  să  analizeze  fiecare  dintre  lucrările  de  rutină  pe  care intenţionează să le includă în domeniul de activitate pentru întreţinere la linie şi să identifice o limită clară. Este necesar ca această evaluare să fie efectuată având ca referinţă datele deţinătorului certificatului de tip, ca de exemplu MPD şi/sau Programul de întreţinere al unui potenţial client/operator de referinţă. Rezultatul acestui exerciţiu este identificarea limitărilor intenționate pentru domeniul de autorizare de întreţinere la linie, exprimate în  lucrări de întreţinere programate. Se vor lua în considerare următoarele:

- în funcţie de logica programului de întreţinere a aeronavei (de ex. MSG 2, MSG 3, etc.) se menționează o limitare clară a domeniului de autorizare pentru întreţinerea la linie, într-unul din modurile următoare:

· până la, exclusiv, inspecţia X” (de ex. X= 2A, 3A, etc.) pentru un program de

întreţinere/ MPD în care inspecţiile sunt identificate prin litere”;

· până la, exclusiv, „X FH /Y FC / Z perioadă calendaristică”, pentru un program de

întreţinere/  MPD  în  care  intervalele  pentru  lucrările  progresive sunt  definite în termeni de FH/FC/perioadă calendaristică (de ex. X=3000FH, Y=750 FC, Z=12 luni,

etc.)

- limita identificată trebuie menționată în MOE, la capitolul 1.9 și trebuie să fie astfel definită încât lucrările de rutină/programate la linie să excludă oricare dintre lucrările cuprinse în punctul 5.1.4 de mai jos;

- În MOE trebuie stabilit un “process de decizie”  (la cap. 2.33) pentru a evalua:

· orice pachet de lucrări/comandă de lucru primit/ă de la client/operator, pentru a asigura că se poate efectua integral în limita domeniului de autorizare pentru întreținerea la linie, ținând cont de lucrările suplimentare  la pachetul de lucrări original care pot fi adăugate și care ar conduce la depășirea domeniului de autorizare pentru întreținerea la linie, ca de exemplu:

· adăugarea lucrărilor de întreținere amânate anterior;

· defecte depistate în timpul lucrărilor de rutină (aceste defecte nu sunt cunoscute dinainte, însă riscurile aferente, în termen de număr și nivel de defecție trebuie luate în considerare și estimate în avans;

· necesitatea accesului în hangar (chiar dacă activitatea este permisă în cadrul domeniului de autorizare pentru întreținere la linie), ținând cont în mod special de tipul de aeronavă, complexitatea activităților de întreținere, condițiile de meteo și mediu.

F. În cazul unei organizații de întreținere autorizată Partea-145, aceasta este responsabilă să evalueze dacă activitatea de întreținere solicitată de către client se încadrează în domeniul său autorizat pentru întreținere la linie, precum și necesitatea accesului în hangar. Această evaluare trebuie să fie efectuată pe baza  “procesului de decizie” descris în MOE conform paragrafului anterior, E.3

Exemplu de „proces de decizie”:

O inspecţie de întreţinere de tip 2A la o aeronavă tip B737 clasic este considerată în mod normal „întreţinere la linie” atunci când lucrările de rutină sunt evaluate conform MPD-ului fabricantului sau MP-ului operatorului. Prin urmare, o organizaţie Partea-145 poate fi autorizată să efectueze această inspecţie conform domeniului său de autorizare pentru întreţinere la linie. Totuşi, o comandă de lucru pentru efectuarea unei „inspecţii de tip 2A”, în care clientul/ operatorul ar solicita efectuarea de lucrări suplimentare faţă de lucrările de rutină ale inspecţiei de tip „2A”, ca de exemplu aplicarea de AD-uri, SB-uri, lucrări amânate, vor trebui evaluate cu grijă de către organizaţia Partea-145 pe baza unui „proces de decizie”. Acest tip de activitate de întreţinere poate fi cu uşurinţă încadrată în unul din exemplele din paragraful 5.1.4, ajungând să fie considerată ca activitate de întreţinere de bază, fiind astfel în afara domeniului de autorizare al organizaţiei.

Într-un astfel de caz, rezultatul „procesului de decizie”, poate fi, de exemplu:

·  imposibilitatea acceptării unei astfel de comenzi de lucru de la client/ operator, deoarece se află în afara domeniului de autorizare la linie al organizaţiei, sau

·  refacerea comenzii de lucru de comun acord cu operatorul şi eliminarea lucărilor identificate ca  fiind  lucrări  de  întreţinere  de  bază  (de  ex.  eliminarea  aplicării  unui  SB  care  cere dezasambalarea extinsă şi modificarea comenzilor de zbor, etc.).

### 5.1.4. Exemple de activități de întreţinere considerate întreţinere de bază

Atunci când este necesară efectuarea următoarelor lucrări (indiferent dacă sunt cuprinse într-o

inspecţie de întreţinere programată sau apar în urma unei rectificări de defecte sau AOG), este necesară autorizare pentru întreţinere de bază pentru a realiza următoarele:

- efectuarea unui număr mare de lucrări diferite, chiar dacă, luate independent acele lucrări pot fi considerate întreținere de linie (de exemplu o combinație de fișe de lucru de rutină, fișe de lucru emise ca urmare a defectelor descoperite în timpul inspecției, lucrări neplanificate, defecte amânate de la întreținerele anterioare, reparații minore, modificări minore, înlocuire de componente, etc.). Un astfel de caz implică în mod clar o planificare a producției pentru  întreținere de bază și/sau punere în serviciu după întreținere de bază (personal de certificare categoria C susținut de personal suport B1/B2) pentru a asigura că toate lucrările de întreținere comandate au fost efectuate înainte de emiterea CRS;

- înlocuirea oricărui component major pentru care procedurile de întreţinere corespunzătoare specifică în mod clar necesitatea unui hangar, cu necesitatea unui echipament special de suport la sol şi/sau planificarea structurată a producţiei şi/sau complexitatea şi durata lucrărilor de întreţinere, ca de exemplu schimbarea totală a trenului de aterizare, modificarea a două motoare, etc.;

- orice lucrare de întreţinere programată (de ex. o lucrare de rutină din MP) care necesită

demontarea extinsă a aeronavei şi/sau inspecţie detaliată;

- reparaţii majore şi/sau modificări majore;

- depistare de defecte şi/sau rectificare de defecte care necesită logistică specială, de obicei

corespunzătoare întreţinerii de bază (de ex. echipament special, planificarea structurată a producţiei, lucrări de întreţinere complexe şi de lungă durată);

- activitatea de întreţinere programată, care la planificare a fost deja identificată ca fiind 
semnificativă ca durată şi/sau ore de manoperă (de ex. o imobilizare a aeronavei mai mare de 72 de ore şi/sau o serie de patru ture, oricare este mai mică);

- un pachet de lucrări care presupune o echipă complexă ca număr şi categorii de personal (cu

calificări pentru avionics, structură, cabină, NDT ect.) necesar într-o tură;

- efectuarea lucrărilor de către personalul de suport B1 şi B2 si emiterea CRS-ului de către

personalul de certificare categoria C.

Notă: Organizația are responsabilitatea de a se asigura că, chiar dacă fiecare comandă de lucru individuală se încadrează în activitatea de întreținere la linie, o lucrare de întreținere care cumulează mai multe astfel de comenzi de lucru se încadrează în domeniul de activitate pentru întreținere la bază.

## 5. 2.	ACTIVITĂȚI DE  ÎNTREŢINERE ÎN AFARA  AMPLASAMENTELOR AUTORIZATE

### 5.2.1. Definiție şi aplicabilitate

În conformitate cu prevederile 145.A.75.(c), unei organizații autorizată Partea-145 i se permite să „efectueze  lucrări  de  întreținere  la  orice  aeronavă  sau  orice  component  pentru  care  este autorizată, la orice amplasament, ca urmare a necesității efectuării acestor lucrări de întreținere, fie din cauza inoperabilității aeronavei, fie din nevoia efectuării întreținerii ocazionale la linie, conform condițiilor specificate în manualul de prezentare”.

Suplimentar, Anexa IV la Part M (sistemul de clase și categorii pt. autorizare) furnizează, oferă o oarecare flexibilitate suplimentară în cazul organizațiilor autorizate categoria Bx, Cx și D1( de ex. în  cazul unei organizații  autorizată  Bx/  Cx,  posibilitatea  de  a efectua  lucrări  pe un motor/ component montate pe aeronavă, în timpul lucrărilor de întreținere de linie sau bază).

Privilegiul de a efectua lucrări de întreținere într-un amplasament neautorizat, poate fi exercitat în 2 cazuri:

- activități de întreținere sub privilegiile aprobate în baza 145.A.75(c), sau

- aprobarea prealabilă de către AAC a unor activități de întreținere la amplasamente, altele

decât cele cuprinse în autorizare.

### 5.2.2. Activități de întreținere sub privilegiile aprobate în baza 145.A.75(c)

5.2.2.1 Situații posibile

Procedura prin care organizația poate obține privilegiile menționate în 145.A.75(c) este aprobată de AAC pe baza capacității sistemului de monitorizare a conformării implementat în cadrul organizației de întreținere de a trata în mod corespunzător cerințele Partea-145. Această capacitate nu poate fi demonstrată la momentul autorizării inițiale a organizației și în consecință, procedura mai sus menționată nu poate fi detaliată în MOE şi nici aprobată de către autoritatea competentă înainte de finalizarea primului ciclu de doi ani de supraveghere din partea AAC. Excepție poate face procedura de control pentru remedierea defectelor în situații de AOG.

De câte ori organizația utilizează privilegiile aprobate în baza 145.A.75(c), trebuie să evalueze riscurile asociate și să implementeze măsuri de atenuare a acestora.

Activități de întreținere efectuate la amplasamente altele decât cele aprobate, în baza privilegiilor aprobate în baza 145.A.75(c) pe baza unei proceduri de control dezvoltată în MOE:

1. Pentru o aeronavă inoperabilă: trebuie înțeles faptul că acest privilegiu este menit a fi utilizat pentru cazuri extreme în cazul unui eveniment neașteptat (AOG care necesită rectificare de defecte) și poate fi acordat pe baza unei proceduri de control care trebuie să îndeplinească cerințele minime menționate în paragraful 5.2.2.2 de mai jos și condiționat de următoarele limitări (pt. organizații autorizate categoria Ax):

- organizația are un contract sau a primit o comandă de lucru de la un client/ operator pentru o aeronavă înmatriculată,

- în cazul activităților care se încadrează ca activități de întreținere de bază, este necesară notificarea prealabilă a AAC pentru a permite evaluarea riscurilor asociate și a hotărî necesitatea efectuării unui audit la fața locului.

2. Întreţinere la linie ocazională generată de necesitatea efectuării lucrărilor de întreținere în cazul operării unei aeronave într-un amplasament neautorizat pentru întreținere la linie (de ex. zbor de o singură dată, contracte pe termen scurt sau sezoniere, modificare de program de zbor, etc.). Utilizarea acestui privilegiu este limitată la acele cazuri în care organizația de întreținere autorizată Partea-145  are un contract de întreținere cu un operator, care solicită efectuarea unei astfel de întrețineri în afara amplasamentului autorizat și poate fi acordat pe baza unei proceduri de control care trebuie să îndeplinească cerințele minime menționate în paragraful 5.2.2.2 de mai jos.

3. Întreținerea efectuată pe aeronavă (”on-wing”) de către o organizație autorizată cat. Bx/Cx generată de necesitatea efectuării activităților de întreținere a motoarelor/ componentelor montate pe aeronavă, în urma unei comenzi de lucru primite de la client/ operator. Acest privilegiu poate fi acordat pe baza unei proceduri de control care trebuie să îndeplinească cerințele minime menționate în paragraful 5.2.2.2 de mai jos și condiționat de următoarele limitări:

- activitatea se	desfășoară ”on-wing” fără demontarea componentului. Totuși organizația autorizată cat. Bx/Cx poate demonta temporar componentul pentru întreținere cu scopul de a 
îmbunătății accesul la acesta, cu excepția situațiilor în care acest lucru generează necesitatea unor lucrări suplimentare. ”Temporar” înseamnă că acel component este demontat și montat pe aceeași aeronavă, pe parcursul aceleiași lucrări, înainte de emiterea CRS-ului final;

- manualul de prezentare a organizației cat Bx/Cx:

- include proceduri de coordonare cu organizația cat Ax responsabilă pentru emiterea CRS-

ului final pentru aeronavă,

- indică  în  mod  clar  că  organizația  deține  privilegii  pentru  efectuarea  lucrărilor  pe

componente/ motoare montate pe aeronavă (”on-wing”),

- specifică în ce condiții organizația poate utiliza date de întreținere ale aeronavei(AMM).

Deoarece EMM/ CMM conțin o descriere mai detaliată a lucrărilor decât AMM, în situația în care organizația intenționează să utilizeze AMM în locul EMM/CMM relevante, acest lucru trebuie agreat cu operatorul/ clientul și specificat în comanda de lucru;

- când  lucrările  necesar  a  fi  efectuate  sunt  descrise  doar  în  EMM/CMM,  este  necesară confirmarea din partea fabricantului echipamentului, că lucrările pot fi executate în afara atelierului autorizat;

- în cazul întreținerii programate, utilizarea repetitivă a privilegiului la aceeași locație,  pentru

același client, nu este permisă;

- în cazul autorizării pentru întreținerea componentelor cat. Cx, privilegiul este destinat în

special lucrărilor necesare pentru componente greu transportabile.

4.Activități NDT sub autorizare cat. D1. Categoria D1 de autorizare este necesară pentru o organizație care efectuează lucrări NDT pentru o altă organizație. Această activitate poate să fie necesar să fie executată la sediul clientului, acolo unde aeronava, motorul sau componentul se află. Acest privelegiu poate fi acordat pe baza unei proceduri de control care trebuie să îndeplinească cerințele minime menționate în punctul 5.2.2.2 de mai jos și condiționat de următoarele limitări:

- MOE include procedura de coordonare cu organizația autorizată Ax,/Bx/Cx responsabilă de emiterea CRS-ului final pentru aeronava/motorul/componentul pentru care este efectuată activitatea NDT.

5.2.2.2.Condiţii ce trebuie specificate în manualul de prezentare

În cazul în care organizația de întreținere autorizată Partea-145 (sau solicitantul) dorește să utilizeze acest privilegiu, procedura 1.9 din MOE (domeniu de autorizare) va face referire la faptul că organizația  poate  efectua  activități  în  afara  amplasamentelor  autorizate,  conform  condițiilor specificate în MOE 2.32.

Capitolul 2.32 din MOE trebuie să detalieze aplicabilitatea şi condițiile, în baza cerințelor minime identificate mai jos, specificând:

-     lucrările care urmează să fie efectuate sub acest privilegiu,

- cele referitoare la facilități adecvate, personal suficient, personal de certificare corespunzător, disponibilitatea sculelor și echipamentelor,  disponibilitatea datelor de întreținere la zi, planificare adecvată, proceduri de punere în serviciu etc)

- cum este monitorizată conformarea cu cerințele mai sus menționate de către sistemul de

monitorizare a conformării din cadrul organizației de întreținere

A. Întreținere la linie ocazițională (conform 5.2.2.1 pct.2)

Procedura trebuie să aibă la bază următoarele criterii:

- Domeniul de activitate trebuie limitat la:

- tipul de aeronave prezentate în domeniul de activitate autorizat (cap. 1.9 MOE) și,

- lucrări de rutină până la inclusiv inspecția săptămânală (sau nivelul de întreținere de linie din cap.    1.9, oricare este mai mic),

- depistare și rectificare de defecte,

- orice alte limitări specifice relevante autorizării organizației (cf. 5.2.2.1 pct. 2).

b)  Existenta unui proces, sub responsabilitatea managerului de monitorizare a conformării, pentru

a demonstra:

- modul în care managerul de întreținere se asigură că facilitățile, personalul de certificare,

sculele, echipamentul, materialele, datele de întreținere necesare vor fi disponibile după necesități şi modul în care vor fi gestionate înregistrările de întreținere;

- implicarea  sistemului  de  monitorizarea  conformării  al  organizației  de  întreținere  şi autorizarea din partea sa pentru întreținerea ocazională la linie, pe baza următoarelor criterii:

| Utilizarea unui amplasament neautorizat (zile calendaristice consecutive) consecutive) | Nivel de autorizare internă |
| --- | --- |
| Maxim 10 zile | emisă de către managerul monitorizarea conformării pe baza unui audit la faţa locului sau a unei analize a documentelor. |
| Maxim 40 zile | emisă de către managerul monitorizarea conformării pe baza unui audit la faţa locului. |
| Notă: În cazul în care durata estimată a activității de întreținere depășește 40 de zile, organizația trebuie să solicitate autorizarea unui nou amplasament de întreținere, utilizând formularul AAC Form 2. Cererea de autorizare trebuie transmisă la AAC cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului maxim de 40 de zile. După aprobare, amplasamentul de întreținere la linie trebuie să fie menționat în capitolul 5.3 din MOE (lista amplasamentelor de întreținere la linie în conformitate cu prevederile din 145.A.75.(d)) |  |

c) O notificare cu privire la o astfel de autorizare este transmisă la AAC în termen de max. 7 zile de la data începerii activității de întreținere; notificarea trebuie făcută în mod oficial, utilizând un formular, care trebuie inclus în Partea 5 din MOE și trebuie să cuprindă minimum următoarele informații:

- date despre operatorul/clientul care solicită întreținere la linie ocazională;

- tipul(rile) de aeronavă(e) și înmatricularea;

- activitățile de întreținere la linie solicitate;

- locația și perioada de desfășurare a activității;

- numărul şi categoriile de personal de certificare desemnat să susțină această activitate;

- semnătura managerului de monitorizare a conformării.

Nota: o listă a tuturor CRS-urilor emise utilizând privilegiul acordat, împreună cu înregistrări de întreținere aferente, vor fi puse la dispoziția AAC, la cerere.

d) Utilizarea repetată a privilegiului pentru același client, la același amplasament, nu este

permisă. În acest caz, trebuie solicitată la AAC autorizarea amplasamentului de linie.

B. Alte cazuri de întreținere  în afara locațiilor aprobate (cf. 5.2.2.1 pct 1, 3 sau 4)

Procedura trebuie să se bazeze pe următoarele criterii:  
a) Domeniul de activitate trebuie limitat la:

- tipul de aeronavă sau componente sau motoare sau metode NDT și nivelul de întreținere

prezentate în capitolul 1.9 din MOE;

- orice alte limitări specifice relevante autorizării organizației (cf. 5.2.2.1 pct. 1, 3 sau 4)

b) Existența unui proces, sub responsabilitatea managerului de monitorizarea conformării, pentru

a demonstra:

- modul în care managerul de întreținere se asigură că facilitățile, personalul de certificare,   sculele, echipamentele, materialele, datele de întreținere necesare vor fi disponibile după        necesități şi modul în care vor fi gestionate înregistrările de întreținere;

- implicitatea sistemului de monitorizare a conformării și autorizarea din partea sa pentru    activitateaefectuată în afara amplasamentului autorizat, pe baza unei analize a documentelor;

- faptul că o notificare cu privire la o astfel de autorizare este transmisă la AAC în termen de max 7 zile. În plus, faptul că o listă a tuturor CRS-urilor emise conform acestei proceduri, împreună cu orice alte înregistrări de întreținere, vor fi puse la dispozitia AAC, la cerere.

c) Notificarea trebuie făcută în mod oficial, utilizând un formular care trebuie inclus în Partea 5

din MOE şi care să cuprindă minimum următoarele informații:

- date despre operatorul/clientul care solicit întreținere la linie ocazională;

- tipul(rile) de aeronavă(e) și înmatricularea;

- descrierea motivului inoperabilității aeronavei (pt. AOG) și/sau activitățile de întreținere solicitate;

- locația și perioada de desfășurare a activității;

- numărul și categoriile de personal de certificare desemnat să susțină această activitate;

- semnătura managerului de monitorizare a conformării.

In cazul situațiilor de AOG care necesită activități de întreținere de bază, notificarea

către AAC trebuie transmisă înainte de începerea activităților de întreținere.

### 5.2.3 Aprobarea prealabilă în cazul altor activități  de  întreţinere  în  afara  amplasamentelor

Aprobate

Alte situații în care activitățile de întreținere se desfășoară în afara amplasamentelor aprobate,

situații care nu sunt cuprinse la paragraful 5.2.2 dar pentru care se poate demonstra necesitatea, pot fi acceptate de la caz la caz, făcând obiectul aprobării prealabile de către AAC

Exemple de situații (lista nu este exhaustivă) care trebuie supuse aprobării prealabile a AAC:

- pentru organizații autorizate categoria Ax, necesitatea de a desfășura temporar sau de o

singură dată, activități de întreținere de bază programate;

- pentru organizații autorizate categoria Bx/Cx, necesitatea de a desfășura temporar activități

”on-wing”  la  mai  multe  aeronave  (de  ex.  pentru implementarea  unor  modificări  sau aplicarea unor AD/SB);

- pentru organizații autorizate categoria Bx/Cx, necesitatea de a desfășura activități în

atelierele altor organizații autorizate categoria Bx/Cx.

Astfel de situații fac obiectul unei cereri de derogare și trebuie tratate utilizând procedura

dezvoltată în MOE la cap. 3.10. Informațiile minime transmise cu cererea de  derogare, trebuie să cuprindă:

- demonstrarea necesității;

- date despre operatorul/clientul care solicită întreținere;

- tipul(rile) de aeronavă(e) și înmatricularea;

- activitățile de întreținere la care se referă solicitarea;

- locația și perioada de desfășurare a activității;

- numărul şi categoriile de personal de certificare desemnat să susțină această activitate;

- declarația managerului de monitorizare a conformării că au fost verificate condițiile în care

activitatea de întreținere se va desfășura și că sunt respectate toate cerințele Partea-145 aplicabile. Această declarație se bazează pe rezultatele auditului intern (la fața locului sau audit al documentelor, după caz) efectuat de către sistemul de monitorizare a conformării,

- confirmarea că activitățile de întreținere vor demara numai după aprobarea derogării de

către AAC.

Pe  baza  analizei  documentelor  transmise  și  a  evaluării  riscurilor  asociate,  în  funcție  de

încrederea în sistemul de monitorizare a conformării al organizației, AAC stabilește dacă este necesară efectuarea unui audit la fața locului de către inspectorul responsabil cu supravegherea organizației.

In cazul în care rezultatul evaluării efectuate de către AAC este favorabil, acordarea derogării conținând aprobarea efectuării activității de întreținere solicitată va fi transmisă organizației în scris.

5.3.  STAŢIE DE ÎNTREȚINERE LA LINIE FĂRĂ PERSONAL PERMANENT CATEGORIA B2

Partea 145.A.30(g) prevede ca orice organizație Partea-145 care întreține aeronave, să dețină, în cazul întreținerii la linie a aeronavelor, personal de certificare categoriile B1, B2, B3, după caz, calificat corespunzător pentru tipul de aeronavă întreținut.

Ca urmare, organizaţiile de întreţinere autorizate Partea-145 trebuie să demonstreze că au la dispoziţie  personal  de  certificare  corespunzător  pentru  fiecare  tip  de  aeronavă  pe  care intenționează să o includă în domeniul de autorizare aprobat.

Cu toate acestea, atunci când organizația de întreținere utilizează mai multe amplasamente de linie, se poate accepta ca personalul de certificare categoria B2 să nu fie permanent disponibil la fiecare stație de linie, cu condiția ca una din opțiunile de mai jos să fie îndeplinite:

Opţiunea a) Contractul de întreţinere la linie specifică în mod clar faptul că activitatea de întreținere este limitată la remedierea de defecte care nu implică privilegii de certificare categoria B2 pentru punerea în serviciu a aeronavei.

În acest caz organizaţia Partea-145 nu trebuie să demonstreze că personalul de certificare categoria B2 este disponibil permanent la amplasamentul la linie, pentru un astfel de contract.

Opţiunea b) Contractul de întreținere la linie în vigoare nu are limitări.

În acest caz, situația  trebuie evaluată în funcție de volumul de activitate efectuat la amplasamentul la linie (de ex. numărul şi tipul de contracte în vigoare, orarul de zbor, activitatea de întreţinere ad-hoc, etc.), ţinând cont de probabilitatea apariției unui defect care poate fi remediat numai prin exercitarea privilegiilor personalului de certificare categoria B2. Ca regulă generală, poate fi considerat acceptabil ca personalul de certificare categroia B2 să nu fie permanent disponibil la amplasament cu condiţia să fie disponibil la nevoie, într-o limită rezonabilă de timp (timp maxim de transport de 2 ore).

În acestă situație, organizația poate desemna ori personal de certificare B2 propriu organizaţiei de întreţinere, ori personal de certificare B2 contractat la cerere de la o altă organizaţie.  Acest personal de certificare B2 poate fi considerat suficient pentru a efectua lucrări la mai mult de un amplasament la linie, în limitele prevăzute în AMC1 145.A.30 (d).

În cazul personalului contractat, întrucât personalul de certificare B2 urmează să semneze în numele organizaţiei Partea -145 contractoare, acesta trebuie evaluat şi autorizat corespunzător (i se emite o autorizare internă de personal de certificare).Evaluarea și autorizarea personalului contractat nu sunt necesare dacă defecțiunea este remediată și CRS-ul este emis de către organizația de întreținere contractată, în baza propriilor privilegii.

În cazul în care organizația de întreținere operează în stații de linie în care personalul de certificare B2 nu este permanent disponibil, capitolul MOE L2.3 „Controlul defectelor și al defectelor repetitive la întreținerea la linie” va include o procedură referitoare la modul de tratare a defectelor care necesită personal de certificare B2.

5.4   PUNEREA ÎN SERVICIU DUPĂ ÎNTREŢINEREA LA LINIE

### 5.4.1. Comandă de lucru (WO) emisă de operator

Comanda de lucru pentru întreținerea la linie poate varia semnificativ în funcție de operator, sistemul de Jurnal de bord în uz etc. și ar putea conține:

- o secvență de comenzi de lucru diferite, fiecare acoperind o singură sarcină de întreținere,   sau;

- o succesiune de înregistrări ale echipajului în Jurnalul de bord al aeronavei (pot fi considerate ca     o serie de comenzi de lucru), sau;

- o singură comandă de lucru care include un anumit grup de sarcini de întreținere, sau;

- o combinație a celor de mai sus.

### 5.4.2. Modalități de emitere a CRS pentru întreţinerea la linie

Un CRS poate fi emis numai de personalul de certificare care deține privilegii de certificare pentru toate sarcinile de întreținere acoperite de certificatul de punere în serviciu.

Pot fi avute în vedere scenariile posibile descrise în paragrafele următoare:

5.4.2.1 Certificate multiple pentru punerea în serviciu

Această situație se aplică atunci când un eveniment de întreținere este compus din diverse comenzi de lucru și pentru fiecare comandă de lucru este emis un CRS individual, rezultând mai multe CRS-uri asociate evenimentului de întreținere particular.

În acest caz, personalul de certificare autorizat cat. B1 sau B2, după caz, va semna CRS-ul aferent fiecărei sarcini de lucru.

EXEMPLE

- Evenimentul de întreținere 1

| Comandă de lucru (WO) 1 | Weekly check | CRS 1 emis de personal de certificare B1 |
| --- | --- | --- |
| (WO) 2 | Motor LH inlocuire IDG | CRS 2 emis de personal de certificare B1 |
| (WO) 3 | Trouble shooting pilot automat 1 | CRS 3 emis de personal de certificare B2 |
| (WO) 4 | Aterizare dură | CRS 4 emis de personal de certificare B1 |

Notă: 4 CRS-uri diferite sunt emise pentru acest eveniment de întreținere.

Sau

- Evenimentul de întreținere 2

| Comandă de lucru (WO) 1 | Weekly check | CRS1 emis de personal de certificare B1 |
| --- | --- | --- |
|  | Motor LH înlocuire IDG |  |
|  | Aterizare dură |  |
| Comandă de lucru (WO) 2 | Trouble shooting pilot automat 1 | CRS2 emis de personal de certificare B2 |

Notă: Două CRS-uri diferite sunt emise în acest eveniment de întreținere.

Oricare din CRS-urile de mai sus poate fi emis de către un personal de certificare  care deține o autorizație combinată „B1+B2” pentru tipul de aeronavă pentru care se execută întreținerea.

5.4.4.2 Un singur certificat pentru punerea în serviciu

Această situațiese aplică atunci când se eliberează un singur certificat de punere în serviciu

care acoperă întreaga lucrare de întreținere comandată într-un eveniment de întreținere. În acest caz, dacă evenimentul de întreținere include atât sarcini mecanice, cât și de avionică, singura persoana care poate elibera un singur CRS este o persoană care deține o autorizație combinată „B1+B2”.

EXEMPLE:

- Evenimentul de întreținere 1

| Comandă de Lucru (WO) 1 | Weekly check | Un singur CRS emis de personal de certificare B1+B2 |
| --- | --- | --- |
|  | Motor LH inlocuire IDG |  |
|  | Trouble shooting pilot automat 1 |  |
|  | Aterizare dură |  |

Notă: Un singur CRS este emis pentru acest eveniment de întreținere.

- Evenimentul de întreținere 2

| - Comandă de Lucru (WO) 1 | Efectuarea unei verificări de tip A și înscrierea ei în jurnalul de bord care conține reparații mecanice și de avionică | Un singur CRS emis de personal de certificare B1+B2 |
| --- | --- | --- |

Notă: Un singur CRS este emis pentru acest eveniment de întreținere.

5.4.4.3 Un singur certificat pentru punerea în serviciu când este disponibil numai personal de    certificare cat.B1 și cat. B2 (nu există personal de certificare „B1+B2”)

Această situație se aplică în mod obișnuit în mediul de întreținere la linie, atunci când un singur eveniment de întreținere, care include lucrări de mecanică şi de avionică, este comandat organizației de întreținere și este disponibil numai personal de certificare cat.B1 și cat. B2. În acest caz, punerea în serviciu  trebuie să fie concepută astfel încât:

- Personalul de certificare B1 să emită punerea în serviciu pentru sarcinile mecanice, și

- Personalul de certificare B2 să emită punerea în serviciu pentru sarcinile de avionică.

Acest rezultat poate fi obținut, de exemplu prin emiterea unui certificat de punere în serviciu după lucrarea de întreținere la linie, care include ambele semnături, cu identificarea clară a sarcinilor de întreținere asumate de fiecare persoană de certificare în parte.

EXEMPLE:

Evenimentul de întreținere 1

| Comandă de lucru (WO) 1 | Weekly check | Un CRS emis de personal de certificare B1 pentru lucrări mecanice și Un CRS emis de personal de certificare B2 pentru lucrări de avionică |
| --- | --- | --- |
|  | Motor LH înlocuire IDG |  |
|  | Aterizare dură |  |
|  | Trouble shooting pilot automat 1 |  |

Sau

Evenimentul de întreținere 2

| Comandă de Lucru (WO) 1 | Efectuarea unei verificări de tip A și înscrierea ei în jurnalul de bord care conține reparații mecanice și de avionică | Un CRS emis de personal de certificare B1 pentru lucrări mecanice și Un CRS emis de personal de certificare B2 pentru lucrări de avionică |
| --- | --- | --- |

După ce CRS-urile de mai sus au fost emise, înregistrarea evenimentului de întreținere în jurnalul de bord poate fi făcută de oricare din persoanele autorizate  B1 sau B2, menționând referințele celor 2 CRS-uri.

## 5.5	CONFIGURAREA MINIMĂ PENTRU LOCAŢIA DE ÎNTREŢINERE LA LINIE

### 5.5.1	Scop şi aplicabilitate

Experiența arată că organizațiile de întreținere subestimează adesea nevoia de a avea o configurație minimă în ceea ce privește facilităţile, sculele și echipamentele, la deschiderea unei noi locații de întreținere la linie.

în următorul paragraf este disponibilă o listă de verificare cu privire la facilitățile, sculele și echipamente care trebuie să fie în mod obișnuit disponibile la o locație de întreținere de linie.  Acest document trebuie considerat ca un ghid de nivel înalt care trebuie adaptat la dimensiunea și complexitatea lucrărilor ce vor fi efectuate la locaţia de întreţinere la linie.

Trebuie remarcat faptul că:

- conformitatea cu lista de verificare nu înseamnă neapărat că locația de întreținere la linie respectă cerințele Partea-145 privind facilitățile, sculele și echipamentele;

- absența unuia sau mai multor elemente nu înseamnă neapărat nerespectarea Părții-145, dacă poate fi demonstrat că anumite articole nu sunt necesare, în funcție de tipul de aeronavă și de contractele în vigoare și/sau că același rezultat poate fi obținut prin mijloace diferite. De exemplu, echipamente utilizate rar nu este necesar să fie disponibile permanent, totuși trebuie să existe mijloace pentru a le obține atunci când este necesar;

- sunt aplicabile și alte cerințe din Partea-145 (de exemplu, date de întreținere, personal, personal de certificare) care nu sunt incluse în acest document.

### 5.5.2	Lista de verificare pentru minima configurare a locaţiei de întreţinere la linie

- Facilități

- Disponibilitatea birourilor pentru personal de certificare/personal întreținere

- Spațiu suficient (pentru studiul documentației/înregistrări de întreținere.

- Terminale PC și imprimantă.

- Mijloc de transport al personalului la platformă (zona de efectuare a lucrărilor de întreținere).

- Mijloace de comunicare la stația de linie

- Adresa e-mail alocată.

- Copiator/scanner/fax.

-Telefoane mobile pentru personalul de certificare/ stații radio.

- Frecvența de contact radio cu aeronava.

- Date de contact ale MCC al clientului/ date de contact cu baza principală de întreținere.

- Acces la sistemul de informare orar de zbor al clientului (Flight Schedule System Information)

- Facilități de depozitare

- Zona alocată pentru depozitarea (pe rafturi) a materialelor și componentelor.

- Asigurarea segregării avionabile – neavionabile.

- Zona de depozitare a sculelor/ echipamentelor.

- Accesul la hangar în caz de nevoie – contract/ acord cu un furnizor local

- Articole generale necesar a fi disponibile în orice moment

- Manometru de presiune în anvelope.

- Butelii azot de înaltă presiune + reductor de presiune.

- Mijloc de transport pentru Roți și Frâne.

- Căști interfon + Prelungitor.

- Trusă scule generale.

- Lanterne.

- Multimetru digital.

- Gresoare.

- Dispozitiv pentru drenaj combustibil și rezervor colector.

- Brățară antistatică ESD.

- Bandă adezivă High Speed.

- Coliere pentru Circuit Breaker.

- Etanșanți pentru reparații temporare.

- Sârmă de siguranțare.

- Scări/ platforme pentru acces la înălțime.

- Articole specifice tipului de aeronavă, disponibile pentru domeniul de autorizare la stația de linie

Unele dintre instrumentele/ echipamentele indicate mai jos sunt furnizate de obicei de către operatorul clientului. Atunci când se solicită o aprobare Partea -145 în absența unui operator/ client, organizația de întreținere rămâne responsabilă să respecte cerința de a avea la dispoziție instrumentele și echipamentele necesare pentru a efectua lucrările conform domeniului de activitate aprobat. O aprobare nu poate fi acordată pe baza intențiilor de a achiziționa scule și echipamente numai în momentul în care va fi încheiat un contract.

- Adaptor pentru umflare anvelope (anvelopă specifică pentru tipul de aeronavă).

- Seturi de chei dinamometrice/ adaptoare (ex. Pentru înlocuire roți).

- Cricuri tren de aterizare MLG/NLG (pentru înlocuire roți).

- Pompă ulei motor/ generator (IDG/VCSF) sau cart.

- Pompă pentru lichid hidraulic (dacă nu este instalată la bord prin proiectare).

- Adaptor Shock Absorber Servicing (aer/ ulei).

- Pin dezactivare reversor (dacă nu e furnizată de operator/ instalată la bord/ la bord – Fly-Kit).

- Dispozitiv de acționare manuală a valvei starter (dacă nu e furnizată de operator/ instalată la bord/ la bord – Fly-Kit).

- Protecții prize Pitot/ Static/ TAT/ AOA (dacă nu e furnizată de operator/ instalată la bord/ la bord – Fly-Kit).

- Pini blocare tren de aterizare (dacă nu e furnizată de operator/ instalată la bord).

- Pini by-pass dezactivare Steering (dacă nu e furnizată de operator).

- Articole specifice care vor fi disponibile de obicei după semnarea unui contract cu un operator/ client

Disponibilitatea la stația de linie pentru cele enumerate mai jos, depinde de tipul de activități incluse în contractul cu operatorul/ clientul și de cerințele acestuia ca piesele să fie disponibile la fiecare locație de întreținere de linie, pentru a reduce posibilele efecte ale AOG. Unele din articolele enumerate pot fi furnizate de operatorul client.

- Roți.

- Frâne.

- Ulei motor/ IDG.

- Ulei hidraulic.

- Filtre ulei/ combustibil.

- Butelii oxigen (echipaj/ portabile).

- Kit lămpi (exterior/ interior).

- Componente NO-GO.

- Etanșant pentru reparații temporare.

6. MENȚIUNI

Această circulară intră în vigoare din 12.08.2026.

7. FORMULARE

N/A

8. ANEXE

Această circulară de navigabilitate nu conține anexe