Anexă la

Ordinul nr.

Amendamentul nr. 01

La Cerințele Tehnice „Specificații esențiale privind regulile aerului”, Ediția 02, aprobate prin Ordinul  Directorului nr. 39/GEN din 09.09.2025, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 16.09.2025, nr. 486-489, se modifică după cum urmează:

1. La pct. 1.5 Noțiuni, noțiunea „Navigație de suprafață (RNAV)”, se modifică după cum urmează:

„Navigație de suprafață - o metodă de navigație care permite operarea unei aeronave pe orice traiectorie de zbor dorită în limitele de acoperire ale unor mijloace de navigație de la sol sau din spațiu sau în limitele de capacitate ale unor mijloace autonome proprii sau a unei combinații a acestora;”.

2. Pct. SERA.14083 (c) 4 ii) Proceduri în caz de întrerupere a radiocomunicațiilor va avea următorul cuprins:

„ii) atunci când este vectorizat sau a primit instrucțiuni de la ATC să se deplaseze decalat utilizând navigația de suprafață fără o limită specificată, să revină la ultima rută primită și confirmată nu mai târziu de următorul punct semnificativ, luând în considerare altitudinea minimă de zbor aplicabilă;”.